中华人民共和国国家标准

GB/T ××××.1—2008

压力容器术语  基本术语

Terminology for pressure vessels  Basic terms

(征求意见稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家标准化管理委员会 发布

目    次

1  范围	1

2  术语及定义	1

3．索引	5

编制说明	6

1  范围

本标准规定了压力容器行业中广泛应用的基本技术用语。

2  术语及定义

2.1  一般术语

2.1.1  压力  Pressure

垂直作用在物体单位面积上的力，即物理学中的压强。

注1：国际单位制（SI）中的压力单位是帕（斯卡），1帕=1牛顿/米2   即：1 Pa=1 N/m2

注2：标准大气压（standard atmosphere pressure, atm）是760 mmHg 的压力，即：1 atm =0.101325 MPa

注3：工程大气压（technical atmosphere pressure, at），1 at = 1 kgf / cm2= 0.0980665 MPa

注4：环境大气压力（ambient atmosphere pressure）是指过程装置（或压力容器）所在地的大气压力，在工程设计中如无特殊要求，一般取环境大气压力为0.1 MPa（a）。

注5：绝对压力（absolute pressure）是以绝对真空时零压力为基准计量的压力。在压力单位后加字母A或a表示。

注6：表压力（gauge pressure）是指压力容器内部压力与环境大气压力的差值。在压力单位后加字母G或g表示。

注7：在压力容器设计中，如无特别指明，谈及压力即指表压力。表压力为负值时，表明容器为真空状态，全真空（full vacuum）时表压力为－0.1 MPa（g）。

注8：真空度（degree of vacuum）表示真空状态下气体的稀薄程度，即是负表压力的绝对值，单位仍然是帕（斯卡）。

2.1.2  温度  Temperature

表示物体（包括流体）冷热程度的度量。

注1：温度的数值表示法，称为温度标尺或“温标”。

在国际单位制中采用绝对温标，或称开尔文温标，以符号T 表示，单位是K 。常用的还有摄氏温标t(℃)和华氏温标t(℉)。其间关系如下:

t(℃)=T(K)-273.15

t(℉)=1.8t(℃)+32

注2：环境温度  (ambient temperature)

容器所在周围的媒质温度，通常为容器周围的大气温度。

注3：月平均最低气温（mean monthly minimum temperature）。

是指当月各天的最低气温值相加后除以当月天数。

注4：极端温度 (extreme temperature)。

历年来的最低（最高）气温

2.1.3  介质、物料  Contents，fluids

容器使用过程中的内部盛装物。

注1：使用过程可以指正常生产过程，也可以是切换再生、吹扫清洗等其他过程。

注2：在正常生产过程中，习惯地称容器的介质为物料。

注3：在过程工业中，由于绝大部分介质或物料是以“流体”形式存在，所以在技术文件中也常有 “fluids”（ 流体）作为介质或物料。

注4：流体（fluids）是指气体、液体、蒸汽以及他们的混合物，其中可以含有一定量的固体悬浮物质。

2.2  基本术语

2.2.1  压力容器  Pressure vessel

压力作用下盛装流体介质的密闭容器。

注1：“密闭”在这里是指：以容器对外连接管口为界限的范围内能够形成一个独立的承压空间。

注2：容器在正常操作时，壳体内部压力高于外部者，均称为内压容器（vessel under internal pressure）。

注3：容器在正常操作时，壳体外部压力高于内部者，均称为外压容器（vessel under external pressure）。

注4：在外压容器中，如果容器内部介质静压力（绝对压力）小于一个大气压、在真空条件下工作的容器，这种容器又称为真空容器（vacuum vessel）。

2.2.2  常压容器  atmospheric vessel

与环境大气直接连通或工作（表）压力为零的容器。

注：在我国压力容器标准体系中，设计压力在-0.02～0.1 MPa(G)之间的压力容器称为“常压容器”[ vessel for design pressure between -0.02～0.1 MPa(G) ]。

2.2.3  固定式压力容器  stationary pressure vessel

安装在固定位置处使用的压力容器。

注：对于为了某一固定用途、仅在装置或场区内部搬动、使用的压力容器亦应按固定式压力容器建造。

2.2.4	移动式压力容器	transportable pressure vessel

安装固定在交通工具上、作为运输装备的压力容器。

注：移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱、长管拖车、管束式集装箱等五大类产品。

2.2.5  腔室  chamber

容器中介质所在的相对独立的密闭空间。

注1：“密闭”在这里是指：以该腔室对外连接管口为界限的范围内能够形成一个独立的承压空间。

注2：容器在正常操作时，一台容器可以由单个腔室构成，也可由多个腔室组（构）成，如：夹套容器、换热器等。

2.2.6  元件  part ，component

组成压力容器的基本单元零件，如各种形状壳体、封头、法兰、垫板、支承圈等。

注1：一台完整的压力容器既有受压元件又有非受压元件。

注2：受压元件（pressure part）：直接承受压力载荷（包括内压或外压）的容器零部件，指保存、封闭压力介质的容器壳体元件和其他密闭元件，开孔补强圈，外压加强圈等。

注3：非受压元件（non-pressure part）：为满足使用要求与受压元件直接焊接成为整体而不承受压力载荷的零部件，如支座（或吊耳）及其垫板，保温圈，塔盘支承圈等。

非受压元件通常是承载（非压力载荷）元件。

2.2.7  建造  construction

包括如下一系列工作的整个过程：材料选择、设计、制造、检验、试验、验收、表面清理和涂覆等。

2.3  参数

2.3.1  容积  Volume

对于某容器或容器腔室，是指在其对外联接的第一个密封面或第一道焊缝坡口面范围内的内部体积，扣除不可拆内件的体积。

2.3.2  工作压力  operating pressure

在正常工作情况下，容器顶部可能达到的最高压力。

注1：“正常工作情况”是指在连续正常操作的生产过程中，该容器能够在其规定的设计条件（环境、物料、温度、压力等）范围内正常、安全运行的状态。

注2：工作压力有时亦称操作压力。

2.3.3  工作温度  operating temperature

在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。

注1：国内外压力容器行业的技术文件中，“工作温度”均指物料的温度。

注2：一台容器内不同部位的物料温度可能不同，必要时应分别指出各部位工作温度。

注3：根据工作温度，必要时还应考虑容器环境温度影响，通过传热计算或工程实际经验来确定容器元件的金属温度。

注4：元件的金属温度（metal temperature）是指沿元件金属截面的温度平均值。

注5：工作温度有时亦称操作温度。

2.3.4  设计压力  design pressure

设定的容器顶部最高压力，与相应的设计温度一起作为该容器的基本设计条件，其值不低于工作压力。

注：一台压力容器或一个独立的压力腔室，在某一操作工况设计条件下，具有唯一的设计压力值。

2.3.5  设计温度  design temperature

容器在正常操作情况下，设定的元件金属温度（沿元件金属截面的温度平均值）。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件。

注1：当元件金属温度大于0℃时，设计温度不得低于元件金属在工作状态可能达到的最高温度；对于0℃以下的金属温度，设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。

注2：容器各部位在正常工作状态下的金属温度不同时，可分别设定每部分的设计温度。即一台压力容器或一个独立的压力腔室，在某一操作工况设计条件下，可以同时具有不只一个设计温度值。

2.3.6  试验压力  test pressure

在进行压力试验时容器顶部的压力

2.3.7  试验温度  test temperature

在进行压力试验时容器壳体的金属温度。

注：为确保容器在压力试验时不致发生低应力脆性断裂，压力容器建造标准一般都有规定：试验时的压力介质温度或容器壳体金属温度应保持在某一规定温度之上。

2.3.8  最大允许工作压力  Maximum allowable working pressure （MAWP）

在指定的相应温度下，容器顶部所允许承受的最大压力。该压力是根据容器各受压元件的有效厚度，考虑了该元件承受的所有载荷而计算得到的，且取最小值。

注1：指定的相应温度，一般是指某一操作工况条件时的设计温度，也可以是根据需要规定的其他温度，如最低设计金属温度时所对应的最大允许工作压力。

注1：当压力容器的设计文件没有给出最大允许工作压力时，则可以认为该容器的设计压力即是最大允许工作压力。

2.3.9  最低设计金属温度  Minimum design metal temperature （MDMT）

在压力容器设计中，预期该容器在各种可能条件下的金属温度的最低值。

注1：①“各种可能条件”不但包括正常工作情况，还应考虑可能出现的最低工作温度、工作中的不正常、自动制冷、大气环境温度以及其他制冷因素。

注2：一台压力容器的各个受压元件如具有不同的“最低设计金属温度”时，则这台容器的最低设计金属温度应该是各元件的“最低设计金属温度”中的最高值。

3  索引

| 序号 | 主词条 | 派生词条 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 一般术语 |  |  |
| 2.1.1 | 压力 |  | pressure |
|  |  | 标准大气压 | standard atmosphere pressure, atm |
|  |  | 工程大气压 | technical atmosphere pressure, at |
|  |  | 环境大气压力 | ambient atmosphere pressure |
|  |  | 绝对压力 | absolute pressure |
|  |  | 表压力 | gauge pressure |
|  |  | 全真空 | full vacuum |
|  |  | 真空度 | degree of vacuum |
| 2.1.2 | 温度 |  | temperature |
|  |  | 环境温度 | ambient temperature |
|  |  | 月平均最低气温 | mean monthly minimum temperature |
|  |  | 极端温度 | extreme temperature |
| 2.1.3 | 介质、物料 |  | contents, fluids |
|  |  | 流体 | fluids |
| 2.2 | 基本术语 |  |  |
| 2.2.1 | 压力容器 |  | pressure vessel |
|  |  | 内压容器 | vessel under internal pressure |
|  |  | 外压容器 | vessel under external pressure |
|  |  | 真空容器 | vacuum vessel |
| 2.2.2 | 常压容器 |  | atmospheric vessel |
| 2.2.3 | 固定式压力容器 |  | stationary pressure vessel |
| 2.2.4 | 移动式压力容器 |  | transportable pressure vessel |
| 2.2.5 | 腔室 |  | chamber |
| 2.2.6 | 元件 |  | part, component |
|  |  | 受压元件 | pressure part |
|  |  | 非受压元件 | non-pressure part |
| 2.2.7 | 建造 |  | construction |
| 2.3 | 参数 |  |  |
| 2.3.1 | 容积 |  | volume |
| 2.3.2 | 工作压力 |  | operating pressure |
| 2.3.3 | 工作温度 |  | operating temperature |
|  |  | 金属温度 | metal temperature |
| 2.3.4 | 设计压力 |  | design pressure |
| 2.3.5 | 设计温度 |  | design temperature |
| 2.3.6 | 试验压力 |  | test pressure |
| 2.3.7 | 试验温度 |  | test temperature |
| 2.3.8 | 最大允许工作压力 |  | maximum allowable working pressure （MAWP） |
| 2.3.9 | 最低设计金属温度 |  | minimum design metal temperature （MDMT） |